凤台县人民医院门诊楼视频监控系统改造项目采购需求

# 一、项目建设名称：凤台县人民医院门诊楼视频监控系统改造项目

二、项目建设目标：在医院门诊楼范围内根据各科室需求将原有的模拟摄像头拆除并更换新的视频监控设备，接入医院监控系统，实现业务的监督与查看。突发事件发生后，能方便有效地了解事件的实际情况。具有高度的可靠性和工作的连续性。

三、项目规划：

1.根据项目要求设计使用200万像素高清摄像机，具备区域入侵、跨界入侵等智能侦测功能。

2.本次门诊楼视频监控改造由前端、传输、控制三大部分组成，采用网络高清的解决方案，将原有的模拟摄像机拆除更换。

2.1、前端部分

本次前端信号采集摄像机采用200万像素的半球、枪机全高清数字摄像机：

2.1.1 门诊楼1层

1）收费室1-2、3-4窗口安装2台半球摄像机

2）发药室1-2、3-4窗口安装2台半球摄像机

3）收费室内安装2台半球摄像机

4）发药室内安装2台半球摄像机

5）导医台上方安装1台半球摄像机

6） 监察室上方安装1台半球摄像机

7）南大门入口方向安装2台半球摄像机

8）电梯上方安装安装1台半球摄像机

9）北小门上方安装1台半球摄像机

10） 发药室旁自助机上方安装1台半球摄像机

11） 大厅东侧走廊安装1台半球摄像机

12)  大厅西侧走廊安装1台半球摄像机

13）拍片室走廊安装1台半球摄像机

14）东侧候诊室大厅安装2台半球摄像机

15）门诊楼北侧东西两侧安装2台枪式摄像机

16）候诊室大门出口安装1台枪式摄像机

2.1.2 门诊楼2层

1） 电梯上方 安装1台半球摄像机

2）自助机上方安装1台半球摄像机

3） 采血处内安装1台半球摄像机

4）走廊东侧（急症方向）东向、西向安装2台半球摄像机

5）走廊西侧安装1台半球摄像机

6） 动态血压、动态脑电图走廊安装1台半球摄像机

2.1.3 门诊楼3层

1）电梯上方安装1台半球摄像机

2）走廊东向、西向安装2台半球摄像机

2.1.4 门诊楼4层

1）电梯上方安装1台半球摄像机

2）走廊东向、西向安装2台半球摄像机

2.1.5  电梯内

电梯内安装1台半球摄像机

本次视频监控改造涉及前端点位数量为33台高清半球摄像机，3台枪式摄像机，1台电梯摄像机。

2.2 传输部分

数字高清解决方案的视频监控系统采用2台24口POE以太网交换机，1台放置在1层、1台放置在4层警务室，共需6类网线10箱。

2.3 视频存储部分

本次对视频监控点存储采用IP  SAN存储技术、按照不低于1080*1920的分辨率、H.265编码标准进行存储，监控视频数据存储时间30天，采用64路8盘位硬盘录像机1台，6T硬盘5块。

四、项目建设清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内半球摄像机 | 200万高清 | 台 | 33 | 650 | 22100 |
| 2 | 室外枪式摄像机 | 200万高清 | 台 | 3 | 700 | 2100 |
| 3 | 电梯高清摄像机 | 200万高清 | 台 | 1 | 650 | 650 |
| 4 | 24口POE交换机 |  | 台 | 2 | 3400 | 6800 |
| 5 | 辅材 | 水晶头、电源等 | 批 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | 监控硬盘 | 6T | 块 | 5 | 1200 | 6000 |
| 7 | 网线 | 超六类无氧铜 | 箱 | 10 | 1000 | 10000 |
| 8 | 64路8盘位硬盘录像机 |  | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 9 | 无线网桥 |  | 对 | 1 | 800 | 800 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 53950 |

## 设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络高清枪机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵 2.采用星光级低照200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3.最大可输出200万(1920×1080)@25fps 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8.支持DC12V/POE供电方式 9.支持IP67防护等级 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥125Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，万兆SFP+端口≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，提供官网截图和链接证明； 3、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠； |
| 3 | 200万网络高清半球 | 1.区域入侵；绊线入侵 2.采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3.可输出200万（1920×1080）@25fps 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.最大红外监控距离50米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8.支持内置MIC 9.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 10.支持IP67防护等级 |
| 4 | 64路网络录像机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.接入路数：64路； 3.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。； 4.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 5.解码能力：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；； 6.多路回放：最大支持16路回放； 7.画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 8.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 9.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 10.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 11.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； 12.主处理器：工业级微控制器； |

六、商务要求：

1、项目实施地点:凤台县人民医院。

2、工期及安装调试要求：自合同签订之日起15个日历天完工并交付使用。

3、付款方式：待中标（成交）后甲乙双方合同约定。

4、质保和售后要求：供应商必须为本项目整体原厂质保壹年，7x24小时及以上的售后维护响应保证服务；质量保证期时间自产品最终验收合格，双方签字并交付使用之日算起。