采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 图示 | 规格尺寸 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断桌 |  | 1400*600*750 | 1、基材为▲实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、PVC封边条:依据QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；封边条有害物质限量，铅≤13mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg； 3、▲胶粘剂：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.02g/kg，苯、甲苯+二甲苯未检出； 4、三节路轨：依据QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，外观性能要求：合格；过载垂直向下静载荷商用型/300N、水平侧向静载荷商用型/150N、猛关或猛开商用型/10次，都合格；功能耐久性：12万次功能无损坏，合格；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾220h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； 5、锁具：依据QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，牢固度中弹子锁、叶片锁使用寿命10000次，满足要求；灵活度中钥匙开启扭矩不大于0.34N*m；中性盐雾试验(NSS）连续喷雾310h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； 6、铝合金拉手：依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；经240h乙酸盐雾试验(AASS试验)后，耐腐蚀等级为10； | 张 | 135 |  |
| 2 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 1、基材为实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、▲PVC封边条:依据QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；封边条有害物质限量，铅≤13mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg； 3、胶粘剂：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.02g/kg，苯、甲苯+二甲苯未检出； 4、三节路轨：依据QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，外观性能要求：合格；过载垂直向下静载荷商用型/300N、水平侧向静载荷商用型/150N、猛关或猛开商用型/10次，都合格；功能耐久性：12万次功能无损坏，合格；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾220h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； 5、锁具：依据QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，牢固度中弹子锁、叶片锁使用寿命10000次，满足要求；灵活度中钥匙开启扭矩不大于0.34N*m；中性盐雾试验(NSS）连续喷雾310h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； 6、▲铝合金拉手：依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；经240h乙酸盐雾试验(AASS试验)后，耐腐蚀等级为10； | 张 | 400 |  |
|  | 出字型六人办公桌 |  | 1400*1200*1200 |  | 张 | 12 | 现场定制 |
| 3 | 椅子 |  | 常规 | 1、基材采用实木▲木方：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的标准；木材含水率8.0～ 16%。2、▲科技木皮：依据GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的标准；甲醛释 放量：≤0.05mg/L。3、▲环保油漆：依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料（色漆）（VOC含 量）＜200g/L，甲醛含量≤0.3mg/kg,苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】＜ 100mg/kg，多环芳总和含量（限萘、蒽）未检出； 全卯榫结构，大宝环保油漆。 | 把 | 864 |  |
| 4 | 升降椅 |  | 常规 | 1、面料采用▲医疗皮：依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》、参照 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、参照 GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟》、QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测定方法》，理化性能中禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物(VOC)未检出，产品有害物质皮革中五氯苯酚(PCP)未检出，安全要求；锑(Sb)、砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、铬(Cr)六价)、钻(Co)、铜(Cu)、镍(Ni)、汞(Hg)等未检出，抗引燃特性试验阴燃的香烟未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，抗菌性能中白色念珠菌抗菌率≥99.9%，防霉菌性等级达到 1 级。 2、▲阻燃海绵:依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》 、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第一部分：阴燃的香烟；物理力学性能（回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤3.4%，甲醛释放量≤0.024mg/m²h，通过抗引燃特性测试； 3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠。 4、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试；5.脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。 | 把 | 20 | 带滑轮，可升降 |
| 5 | 电脑椅 |  | 常规 | 1、▲布料：依据GB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的标准；覆面材料理化性能：各种面料颜 色干摩擦色牢度不应小于4级。 2、▲原生海绵：依据QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》标准和QB/T 1952.1-2012《软 体家具 沙发》的标准；产品用料、加工：泡沫塑料：①座面表观密度＞52kg/m³；②回弹性能 （除慢回弹泡沫塑料外）≥55%。铺垫料物理性能：软质聚氨酯泡沫塑料：其他拉伸强度≥ 117KPa； 3.气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠。 4.脚轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试；5.脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。 | 把 | 20 | 带滑轮 |
| 6 | 方凳 |  | 330*250*450 | 1、凳腿采用实木橡胶木木方：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的标准；木材含水率8.0～ 16%。 2、凳面：橡胶木 3、▲环保油漆：依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料（色漆）（VOC含 量）＜200g/L，甲醛含量≤0.3mg/kg,苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】＜ 100mg/kg，多环芳总和含量（限萘、蒽）未检出； 全卯榫结构，大宝环保油漆。 | 个 | 800 |  |
| 7 | 床头柜 |  | 400*450*500 | 1、基材为实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、PVC封边条:依据QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；封边条有害物质限量，铅≤13mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg； 3、胶粘剂：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.02g/kg，苯、甲苯+二甲苯未检出； 4、不锈钢铰链：依据QB/T2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；耐久性，15万次耐久性后合格，经240h乙酸盐雾试验(AASS试验)后，基体金属1dm²内锈点个数为0,耐腐蚀等级为10级； 5、三合一连接件：依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾120H后镀层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀层对基体的保护等级达到10级； 6、锁具：依据QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，牢固度中弹子锁、叶片锁使用寿命10000次，满足要求；灵活度中钥匙开启扭矩不大于0.34N*m；中性盐雾试验(NSS）连续喷雾310h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； | 个 | 120 |  |
| 8 | 会议椅 |  |  | 1、面料：优质超纤皮革（厚度≥1.1 ㎜），其具有良好的物理力学性能和化学稳定性，韧性强。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，反复坐压，不变形；符合物理力学性能(回弹率>50%,75%压缩永久变形≤3.4%,伸长率≥200%；撕裂强度≥4N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥180KPa；甲醛释放量≤0.024mg/m²h,通过香烟抗引燃特性测试。 3、椅架：优质橡木实木椅架，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好，经窖干后加工成型，结构稳定不易变形）油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面 ”工艺，水性底漆&水性面漆均符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料(色漆)(VOC含量)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃 (以二氯甲烷计)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）3 项未检出。 颜色：胡桃色+黑色皮面 | 个 | 32 |  |
| 9 | 检查床 |  | 1500*600*2000 | 床架采用优质品牌的优质一级冷轧钢,壁厚1.5mm，钢支架，表面经酸洗磷化，除锈、去油，喷涂等多重工艺处理，不生锈；冷轧钢板符合理化性能；硬度≥3H，附着力 ≥1 级、乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥300h，耐腐蚀等级达到 10 级（无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；重金属：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均未检出、表面采用环氧树脂之混合型热固性粉沫涂料经静电喷涂，高温烘干、无漏焊虚焊现象，表面光亮平整、无颗粒、气泡、渣点现象，颜色均匀，焊接处转角过度自然；配6公分西皮软包垫。 | 个 | 135 |  |
| 10 | 会议桌 |  | 5200*1400*750 尺寸可能要根据现场实际情况来 | 1、基材为实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、▲PVC封边条:依据QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；封边条有害物质限量，铅≤13mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg； 3、胶粘剂：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.02g/kg，苯、甲苯+二甲苯未检出； | 张 | 32 | 现场定制 |
| 11 | 会议椅 |  | 600*620*1000 | 1、网布布料：采用优质网布；覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不应小于4级。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，反复坐压，不变形；符合物理力学性能(回弹率≥50%,75%压缩永久变形≤3.4%,伸长率≥200%；撕裂强度≥4N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥180KPa；甲醛释放量≤0.024mg/m²h,通过香烟抗引燃特性测试。 3、脚架：钢制电镀脚架，壁厚大于 2mm。 | 把 | 300 |  |
| 12 | 沙发 |  | 单人，三人 | 1、面料采用PU皮：依据符合GB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的标准；覆面材料理化性 能：不应小于4级。 2、原生海绵：依据QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》标准和QB/T 1952.1-2012《软 体家具 沙发》的标准；产品用料、加工：泡沫塑料：①座面表观密度＞52kg/m³；②回弹性能 （除慢回弹泡沫塑料外）≥55%。铺垫料物理性能：软质聚氨酯泡沫塑料：其他拉伸强度≥ 117KPa； 3、优质钢制脚 | 张 | 5套 |  |
| 13 | 单人床 |  | 1200*2120*950 | 1、床架：采用优质橡胶木，实木烘干含水率小于8%。 2、表面▲环保油漆：依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料（色漆）（VOC含量）＜200g/L，甲醛含量≤0.3mg/kg,苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】＜100mg/kg，多环芳总和含量（限萘、蒽）未检出； 3、工艺：所有木材均经过防虫、防腐、耐高温、高盐碱等特殊处理，结构采用传统入隼结构，牢固耐用； 4、床板：采用优质天然实木床板，厚度≥15mm； 5、床垫：采用优质天然椰棕，厚度≥10公分；多层压制成型，扪棉布。 | 张 | 150 |  |
| 14 | 上下铺 |  | 2000*980*1800 | 1、床架：采用优质橡胶木，实木烘干含水率小于8%。 2、表面▲环保油漆：依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料（色漆）（VOC含量）＜200g/L，甲醛含量≤0.3mg/kg,苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】＜100mg/kg，多环芳总和含量（限萘、蒽）未检出； 3、工艺：所有木材均经过防虫、防腐、耐高温、高盐碱等特殊处理，结构采用传统入隼结构，牢固耐用； 4、床板：采用优质天然实木床板，厚度≥15mm； 5、床垫：采用优质天然椰棕，多层压制成型，扪棉布。 | 张 | 67 |  |
| 15 | 鞋柜 |  | 1200*400*1000 | 1、基材为实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、PVC封边条:依据QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；封边条有害物质限量，铅≤13mg/kg，镉＜5mg/kg，铬＜5mg/kg，汞＜5mg/kg； 3、胶粘剂：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.02g/kg，苯、甲苯+二甲苯未检出； 4、不锈钢铰链：依据QB/T2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；耐久性，15万次耐久性后合格，经240h乙酸盐雾试验(AASS试验)后，基体金属1dm²内锈点个数为0,耐腐蚀等级为10级； 5、三合一连接件：依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾120H后镀层本身的耐腐蚀等级达到10级，镀层对基体的保护等级达到10级； 6、锁具：依据QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，牢固度中弹子锁、叶片锁使用寿命10000次，满足要求；灵活度中钥匙开启扭矩不大于0.34N*m；中性盐雾试验(NSS）连续喷雾310h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； | 个 | 42 | ICU,手术室，供应室，血透中心 |
| 16 | 候诊椅 |  | 聚酯乙烯 | 1、椅面采用聚氨酯材料：依据参照GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属可溶性铅、可溶性锅、可溶性铬、可溶性汞未检出，多环芳烃苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量未检出； 2、一级冷轧钢板：依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；18h 乙酸盐雾试验(ASS试验)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级；涂层对基体的保护等级:10级。备注：金属表面耐腐蚀等级:10级最好，0级最差。 3、钢管：依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；金属喷漆(塑)涂层理化性能：硬度≥2H；附着力为1级；耐腐蚀性表现为：1；100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，符合要求；2；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 ，符合要求； | 把 | 400 | 三人位或2人位 （视现场情况而定） |
| 17 | 衣柜 |  | 900*450*1800 | 1、▲冷轧钢板：一级冷轧钢板：依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；18h 乙酸盐雾试验(ASS试验)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级；涂层对基体的保护等级:10级。备注：金属表面耐腐蚀等级:10级最好，0级最差。厚度≥0.8mm 2、静电喷涂粉末：通过HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》检测标准：耐盐雾性：500H无异常，硬度（擦伤）≥5H，附着力≤1级，耐冲击性50cm，弯曲试验2mm，杯突≥8.5mm，耐酸碱性好，在容器中状态，色泽均匀、无异物、呈松散粉末状合格，涂膜外观合格。 3、▲锁具：依据QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，牢固度中弹子锁、叶片锁使用寿命10000次，满足要求；灵活度中钥匙开启扭矩不大于0.34N*m；中性盐雾试验(NSS）连续喷雾310h，镀(涂)层对基体的保护等级≥9级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥9级； | 个 | 224 | 6门 |
| 18 | 成人输液椅 |  | 3张椅 | 1、网板材质：网板采用厚度≥1.4mm优质冷轧钢板，整板一次冲压成型，表面静电喷涂。2、边条材质结构：优质橄榄型冷拉管，平面直径宽度≥40mm，边条与椅座和椅背采用自动焊接技术焊接后流线成型于一体，橄榄型边条厚度≥1.5mm，表面静电喷涂。边条两口附加胶塞。、V型连接片和椅托：采用优质冷轧板切片后利用压力机冷压成型，表面厚度≥4.5mm,表面静电喷涂。椅托表面静电喷涂。4、皮垫：椅座与椅背加西皮皮垫。5、承重压力：≥120KG的静止压力。6、扶手材质：扶手面宽度≥80mm ,扶手高度≥240mm,长度≥420mm ,实心冷拉钢筋直径≥10mm，表面静电喷涂。7、站脚材质：采用优质冷拉管抽心弯后自动焊焊接成型，厚度≥1.4mm，高度≥280mm，跨度长度≥650mm,表面静电喷涂，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底采用圆形橡胶底托脚垫。8、横梁：采用优质方形冷拉管，厚度≥2.0mm,横截面尺寸50*50mm，表面静电喷涂，横梁两头配有塑料胶塞 。9、配有输液杆。 | 个 | 5 |  |
| 19 | 儿童输液沙发 |  |  | 1、基材为▲实木多层板：依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板-》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；含水率≤8.7%，内胶合强度≥0.55Mpa；甲醛释放限量≤0.026 mg/m³，挥发性有机化物(72h)中苯、甲苯未检出，二甲苯≤14，总挥发性有机化合物（TVOC）≤52； 2、采用烤漆工艺，采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面 ”工艺，水性底漆&水性面漆均符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料(色漆)(VOC含量)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃 (以二氯甲烷计)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）3 项未检出。 3、原生海绵：依据QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》标准和QB/T 1952.1-2012《软 体家具 沙发》的标准；产品用料、加工：泡沫塑料：①座面表观密度＞52kg/m³；②回弹性能 （除慢回弹泡沫塑料外）≥55%。铺垫料物理性能：软质聚氨酯泡沫塑料：其他拉伸强度≥ 117KPa； | 个 | 40 |  |
| 20 | 礼堂椅 |  |  | 1、材质：座椅靠背海绵及座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。2、背内板：采用夹板经模具压弯成型，背内板厚度应≥7㎜。座椅的靠背外板、座垫底板：选用多层板经热压一次成型,座椅靠背外板厚度应≥15㎜,坐垫外板厚度应≥14㎜，座垫底板具备吸音及排气功能，具有良好排气效果。座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。座框架：采用冷轧钢板厚度≥1.8㎜，经模具冲压焊接组合成型；座框架两边限位装置采用≥5㎜冷轧钢片，限位钉采用T型凹槽限位工艺；直径约16㎜经焊接打磨电熔处理，无故障；消音圈采用NBR材料，外径尺寸约20㎜,直径约5㎜。）扶手面：采用实木材料，尺寸约425㎜*82㎜*20㎜；扶手采用前高后低设计，前后落差约20㎜。写字板机构材质及功能要求：采用全铝合金支撑结构安全下拉式，自动收回结构。连接尺寸约W170㎜*D70㎜*H46㎜。支撑写字板架尺寸约282㎜*175㎜。中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径约16㎜，经模具注塑一体成型。写字板面采用ABS多元素复合材料，写字面板尺寸约W272㎜*D270㎜*H12㎜，展开后倾斜度应在3-5度；增设钢珠φ5㎜弹簧限位设计；写字板复位时不超出扶手前缘之外，确保疏散时通道畅通；人起立自然触碰立即自动一步复位于扶手下方（或手动上旋一步翻转复位于扶手下方），人群能够安全快速疏散。面料：座椅面料选用耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。侧板工艺及要求：采用内嵌插入式侧板设计，没有凸出在框架外侧。侧板前高后低设计，前后落差约20㎜，与扶手面及主架无缝对接工艺；材料采用厚度为3㎜的高密度板，外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。扶手上框架工艺要求：主框架采用内嵌插入式卡槽设计≥1.8㎜冷轧钢冲压成型、尺寸约420㎜*80㎜*370㎜，比传统外扣式更加稳固耐用；扶手框架前缘预留半隐藏写字板净空间，加强设计侧翻边5㎜；扶手架采用前高后低设计，前后落差约20㎜。下脚架：采用铝合金材料，经压注模具压注一次成型。具有送风及吸音功能。脚架尺寸约230㎜*70㎜*243㎜壁厚为不低于4㎜；站脚与地面接触部分铝合金长度约170㎜，固定孔距约142㎜。所有材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。落地脚采用重力设计，椅脚固定采用隐蔽功能，与地面固定外六角螺栓隐藏在站脚板内部，外观无可视固定站脚螺丝孔、盖。 |  | 72 |  |
| 21 | 儿童雾化桌 |  |  | 1、基材：采用环保实木多层板，防油污渗透、易清洁，具有结构稳定等特性；含水率≤8.5%，内胶合强度≥0.6Mpa，表面胶合强度≥1.2Mpa，静曲强度顺纹≥40Mpa，横纹≥35Mpa，弹性模量顺纹≥6500MPa,横纹≥4800Mpa；甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗细菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌）≥90%，防霉菌性能：防霉菌等级（土曲霉）为0级。2、贴面：采用三聚氰胺浸渍纸贴面，硬度大、耐磨、耐热、耐水性强，耐腐蚀，易清洗；，具有防潮、防腐、防污、耐磨性能及宜清洗、防划痕等特点。3、胶粘剂：选用环保安全胶粘剂，无刺激性气味，游离甲醛未检出,苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物未检出。<br/>4、封边：选用2.0mm厚PVC封边条；有害物质限量可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)均未检出。5、连接件：板材之间选用优质三合一连接件连接 ，各种理化性能满足国家标准；6、五金配件：选用“DTC"牌高强度耐腐蚀五金配件。 |  | 6 |  |
| 22 | 主席台桌 |  | 2100*600*790 | 1、基材：选用环保中密度板纤维板；含水率8-10%，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.2MPa,甲醛释放量(气候箱法)ENF级≤0.02mg/m³,苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出。2、木皮：选用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度不小于0.6mm。3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料(色漆)(VOC含量)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃(以二氯甲烷计)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）3项未检出。 |  | 6张 | 现场测量 |
| 23 | 会议条桌 |  | 1800*400*760 | 1、基材：选用环保中密度板纤维板；含水率8-10%，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.2MPa,甲醛释放量(气候箱法)ENF级≤0.02mg/m³,苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率未检出。2、木皮：选用AAA级天然胡桃木皮；木皮厚度不小于0.6mm。3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，水性底漆&水性面漆均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料(色漆)(VOC含量)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃(以二氯甲烷计)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）3项未检出。 |  | 90 |  |
| 24 | 会议椅 |  | 常规 | 1、面料：优质超纤皮革（厚度≥1.1 ㎜），其具有良好的物理力学性能和化学稳定性，韧性强。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，反复坐压，不变形；符合物理力学性能(回弹率>50%,75%压缩永久变形≤3.4%,伸长率≥200%；撕裂强度≥4N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥180KPa；甲醛释放量≤0.024mg/m²h,通过香烟抗引燃特性测试。 3、椅架：优质橡木实木椅架，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好，经窖干后加工成型，结构稳定不易变形）油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面 ”工艺，水性底漆&水性面漆均符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，涂料(色漆)(VOC含量)未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、甲醛含量均未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃 (以二氯甲烷计)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）3 项未检出。 颜色：胡桃色+黑色皮面 |  | 270 |  |