电切镜内窥镜

招标参数：

1.内窥镜镜体全部采用304不锈钢管；

2.最大插入部外：≤ 9.0mm，

工作长度≥180mm；

3.镜体外径： 4mm，

视场角：60度，

视向角：30°；

4.内窥镜观察景深范围不小于：3mm～50mm；

5.放大倍率：≥1.5X，

目镜罩外径： 32mm，

光缆接头外径： 10mm；

6.带有方向标镜头，内窥镜可承受低温等离子消毒

- ▲7.可选配18.5Fr外鞘电切内窥镜。

- ▲8.可与我院等离子主机（邦士等离子射频手术ARS500）配套使用，电切镜电切环电切主机为三类医疗设备,提供注册证。